- 三明市生态环境局文件

- 明环评〔2024〕40号

三明市生态环境局关于批准华佳纸业生产线

技术提升改造项目环境影响报告书的函

沙县华佳纸业有限公司：

你公司报送的《华佳纸业生产线技术提升改造项目环境影响报告书（报批稿）》（以下简称“报告书”）和申请审批的函收悉。我局于2024年6月14日受理该报告书的审批申请，在三明市政府门户网站对受理情况进行公开，并将报告书及公众参与说明信息全本公示；于2024年10月25日在三明市政府门户网站对报告书拟作出的审批意见进行公开；上述公示、公开期间，我局未收到关于本报告书的意见。在审查过程中，因该报告书部分内容需进一步补充、完善，我局于2024年6月25日将报告书审批流程挂起；2024年10月8日厦门境益佳环保科技有限公司将修改完善的报告书重新提交后，我局重启办件。经研究，对该项目环境影响报告书批复如下：

一、沙县华佳纸业有限公司位于沙县区高桥镇高桥村，现拟对原年产5.0万吨纺筒纸板、0.8万吨民俗薄页纸项目进行技术改造，淘汰一台1880型纸机（4网10缸），新建四台3600型单网单缸造纸机，调整现有纺筒纸板生产线的车速和定量，淘汰现有3台4吨/小时燃煤蒸汽锅炉，新增一台12吨/小时燃生物质成型燃料专用锅炉。根据福建省纸业协会《沙县华佳纸业有限公司生产线产能等量技改方案认定意见》（闽纸协〔2024〕09号），该项目技改后可年产纺筒纸板42733吨，年产民俗薄页纸7900吨。

根据报告书评价结论、三明市环境保护科学研究所评估意见和三明市沙县生态环境局相关意见，以及《福建省投资项目备案证明（内资）》（闽工信备〔2022〕G100027号），项目建设符合《三明市国土空间总体规划（2021-2035年）》《福建省沙县城市总体规划（2021-2035年）》和《三明市人民政府关于印发〈三明市“三线一单”生态环境分区管控方案〉的通知》（明政〔2021〕4号）的要求，在全面落实报告书提出的各项生态保护及污染防治措施后，项目建设对环境的影响可得到缓解和控制。我局同意报告书中所列建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺、生态环境保护和环境风险防范对策措施。

二、项目设计、建设及运营中应重点做好以下工作

（一）严格落实大气污染防治措施。该项目环境防护距离为污水处理站外延100米包络范围。项目锅炉废气经收集处理后通过一根40米高排气筒；污水处理站生化池采取加盖密闭，污水站废气经收集处理后通过一根15米排气筒排放。

（二）严格落实水污染防治措施。生活污水经化粪池预处理后与生产废水一同经厂区污水处理站处理达标后通过污水管道排入高桥溪。

（三）严格落实噪声污染防治措施。优先选用低噪声设备，优化厂区平面布置，合理布置高噪声设备，对高噪声设备采取基础减振、隔声、消声等降噪措施，并加强机械设备的保养和维护，确保环境噪声达标，防止噪声扰民。

（四）严格落实土壤和地下水污染防治措施。按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”的原则，防止污水渗漏对土壤和地下水环境造成污染。从工艺、管道、设备、污水储存等方面采取措施，尽可能从源头上减少污染物产生；厂区按非污染防治区、一般污染防治区和重点污染防治区采取不同的地下水防渗控制；落实土壤、地下水污染监控计划和风险防范措施，避免对土壤、地下水环境造成污染。

（五）严格落实固体废物收集贮存处置措施。按照有关规定，对固体废物实施分类处理、处置，做到“资源化、减量化、无害化”。废机油、废机油桶、废离子交换树脂等危险废物的收集、贮存严格执行危险废物贮存相关污染控制标准。一般工业固体废物应进行综合利用，最大限度地减少最终处置量，不能回收利用的须按国家有关规定妥善贮存处置，并做好贮存、转移等台账记录，不得产生二次污染。

（六）强化环境风险防范和应急措施。落实非正常工况和停工检修期间污染防治措施。按规范完善突发环境事件风险防控措施，并确保泄漏物质、污染雨水等可进入事故应急池。配备必要的应急设备和物资，满足环境风险应急能力要求。制定应急预案，并与当地政府及生态环境部门等应急预案做好衔接。定期进行应急培训和演练，有效防范和应对环境风险。

（七）加强施工期环境管理，落实水质保护、扬尘、垃圾处置和噪声污染防治措施，防止施工废水、施工扬尘、施工噪声和施工固体废物造成环境污染或生态破坏。

（八）根据《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》的要求，建立与公众信息沟通和意见反馈机制，建立畅通的公众参与平台，定期发布项目环境信息，并主动接受社会监督。对于公众反映的建设项目有关环境问题，给予妥善解决。

（九）强化污染源管理工作。按照国家和地方有关规定设置规范的污染物排放口，并设立标志牌，排气筒应按规范要求预留采样口。按排污单位自行监测技术指南开展生产运行阶段污染源及对周边环境质量影响监测。

三、污染物年排放总量控制指标如下

项目技改后，全厂污染物排放控制总量为：化学需氧量26.94吨/年、氨氮2.69吨/年、总磷0.27吨/年、二氧化硫10.12吨/年、氮氧化物27.65吨/年。

- 你公司应提请并配合沙县区各级政府和有关部门做好项目周边用地管控，在项目环境防护距离内不得有居住区、学校、医院、行政办公和科研等环境敏感目标。

- 五、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度，并做好与排污许可证申领的衔接。项目竣工后，按规定开展竣工环境保护验收。

六、工程规模、生产工艺以及污染防治措施等发生重大变动时，应按照法律法规的规定，重新履行相关审批手续。

七、我局委托三明市生态环境保护综合执法支队和三明市沙县生态环境局组织开展“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

三明市生态环境局

2024年10月31日

抄送：沙县区人民政府，三明市生态环境保护综合执法支队，三明市环境保护科学研究所，三明市沙县生态环境局，厦门境益佳环保科技有限公司。

三明市生态环境局办公室          　      2024年10月31日印发