三明市生态环境局

明环评函〔2024〕63号

三明市生态环境局关于批准三明聚好纤维

有限公司年产1.6万吨二醋酸纤维素丝束项目（变更）环境影响报告表的函

三明聚好纤维有限公司：

你公司报送的《三明聚好纤维有限公司年产1.6万吨二醋酸纤维素丝束项目（变更）环境影响报告表的函（报批稿）》（以下简称“报告表”）和申请审批的函收悉。我局于2024年9月14日受理该报告表的审批申请，在三明市生态环境局门户网站对受理情况进行公开，并将报告表全本公示；于2024年11月28日在三明市生态环境局门户网站对报告表拟作出的审批意见进行公开；上述公示、公开期间，我局未收到关于本报告表的意见。在审查过程中，因该报告表部分内容需进一步补充、完善，我局于2024年9月20日将报告表审批流程挂起；2024年11月19日三明市韬睿环保技术有限公司将修改完善的报告表重新提交后，我局重启办件。经研究，对该项目环境影响报告表批复如下：

一、三明聚好纤维有限公司年产1.6万吨二醋酸纤维素丝束项目位于将乐经济开发区积善工业园鹏程大道五路1号。现拟对该项目设计方案进行了调整，将纺丝溶剂由乙酸丁酯变更为丙酮，将原设计的1台20吨/小时天然气锅炉变更为2台12吨/小时天然气锅炉，调整废气、废水处理设计方案，年产1.6万吨二醋酸纤维素丝束产能不变。

根据报告表评价结论、三明市环境保护科学研究所评估意见和三明市将乐生态环境局相关意见，项目建设符合《三明市国土空间总体规划（2021-2035年）》《将乐县国土空间总体规划》（2021-2035年）和《三明市人民政府关于印发〈三明市“三线一单”生态环境分区管控方案〉的通知》（明政〔2021〕4号）的要求，在落实报告表提出的环境保护措施后，项目建设对环境的影响可得到缓解和控制。我局同意报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺、生态环境保护和环境风险防范对策措施。

二、项目设计、建设及运营中应重点做好以下工作：

（一）该项目环境防护距离为生产车间、溶剂回收装置区、污水处理站边界外延50米，该区域现状无常住居民等环境敏感目标。吸附床尾气、危险废物贮存库废气、储罐呼吸废气经收集处理后通过一根28米高排气筒排放；锅炉烟气经收集处理后通过一根26米高排气筒排放；污水处理站废气经收集处理后通过一根28米高排气筒排放。

（二）项目生活污水经化粪池预处理后同喷头冲洗废水、实验废水、纯水制备废水、精馏废水、锅炉排污水、冷却循环系统排污水、喷淋塔排污水等生产废水一并经厂内污水处理站处理后排污园区污水管网。该项目不得建设直接向外环境水体排放污染物的排污口。

（三）优先选用低噪声设备，优化厂区平面布置，合理布置高噪声设备，对高噪声设备采取基础减振、隔声、消声等降噪措施，并加强机械设备的保养和维护，确保环境噪声达标，防止噪声扰民。

（四）按照有关规定，对固体废物实施分类处理、处置，做到“资源化、减量化、无害化”。废活性炭、精馏残渣、废机油、滤渣和滤布等危险废物的收集、贮存严格执行危险废物贮存相关污染控制标准，禁止将不相容（相互反应）的危险废物混装；一般工业固体废物应进行综合利用，最大限度地减少最终处置量，不能回收利用的须按国家有关规定妥善贮存处置，不得产生二次污染。

（五）按规范完善突发环境事件风险防控措施，并确保泄漏物质、消防水、污染雨水等可自流进入事故应急池。配备必要的应急设备和物资，满足环境风险应急能力要求。制定完善应急预案，并与当地政府、生态环境部门、园区及周边企业等应急预案做好衔接。定期进行应急培训和演练，有效防范和应对环境风险。

（六）根据《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》的要求，在开工前、施工期和建成运营期，建立与公众信息沟通和意见反馈机制，建立畅通的公众参与平台，定期发布项目环境信息，并主动接受社会监督。对于公众反映的建设项目有关环境问题，给予妥善解决。

三、污染物年排放总量控制指标如下

本项目污染物排放控制总量为：化学需氧量5.64吨/年、氨氮0.56吨/年、二氧化硫2.86吨/年、氮氧化物6.7吨/年、挥发性有机物5.92吨/年。挥发性有机物排放控制总量已通过调剂取得。

项目建设地点属于省级（含以上）工业园区，不属于城市建成区；行业类别为人造纤维（纤维素纤维）制造（C2812），不属于国家和省实行总量控制的重点排污行业，不属于四项污染物的主要排放行业。项目水污染物经处理后排入金溪，金溪属于闽江水口电站大坝以上流域的范围。按照重点区域和行业总量倍量调剂原则，化学需氧量、氨氮按1.2倍调剂，二氧化硫、氮氧化物按1倍调剂，本次所需申购总量为：化学需氧量6.77吨/年、氨氮0.67吨/年、二氧化硫2.86吨/年、氮氧化物6.7吨/年。项目正式排污前你单位应自行向福建海峡资源环境交易中心有限公司（地址：福州市鼓楼区五四路75号外贸大厦19层03单元）申购所需总量。

四、你公司应提请并配合将乐县各级政府和有关部门做好项目周边用地管控，在项目环境防护距离内不得有居住区、学校、医院、行政办公和科研等环境敏感目标。

五、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度，并做好与排污许可证申领的衔接。项目竣工后，按规定开展竣工环境保护验收。

六、工程规模、生产工艺以及污染防治措施等发生重大变动时，应按照法律法规的规定，重新履行相关审批手续。

七、我局委托三明市生态环境保护综合执法支队和三明市将乐生态环境局组织开展“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

三明市生态环境局

### 2024年12月5日

### 抄送：将乐县人民政府，福建将乐经济开发区管理委员会，三明市生态环境保护综合执法支队，三明市环境保护科学研究所，三明市将乐生态环境局，三明市韬睿环保技术有限公司。