三明市生态环境局

明环评函〔2025〕35号

三明市生态环境局关于批准三明市科瑞机械制造有限公司大田科瑞中高端铸件生产及机械

加工建设项目环境影响报告表的函

三明市科瑞机械制造有限公司：

你公司报送的《三明市科瑞机械制造有限公司大田科瑞中高端铸件生产及机械加工建设项目环境影响报告表（报批稿）》（以下简称“报告表”）和申请审批的函收悉。我局于2025年5月12日受理该报告表的审批申请，在三明市生态环境局门户网站对受理情况进行公开，并将报告表全本公示；于2025年8月22日在三明市生态环境局门户网站对报告表拟作出的审批意见进行公开；上述公示、公开期间，我局未收到关于本报告表的意见。在审查过程中，因该报告表部分内容需进一步补充、完善，你公司于2025年5月19日申请暂停审批流程；2025年8月15日你公司重新提交修改完善的报告表，我局重启办件。经研究，对该项目环境影响报告表批复如下：

一、该项目位于三明市大田县桃源镇桃源村518号，原项目采用树脂砂铸造工艺，年生产大型铸件2万吨，现项目拟进行技术改造，拆除淘汰落后设备，购置安装1吨钢壳磁轭中频炉1套（炉体2个，1用1备）、3吨钢壳磁轭中频炉1套（炉体2个，1用1备）、5吨钢壳磁轭中频炉1套（炉体2个，1用1备）、10吨钢壳磁轭中频炉1套（炉体2个，1用1备）、15吨外热风水冷长炉龄冲天炉1座、通过式抛丸机、消失模烘干房、雕刻机、数控龙门铣、组装喷涂等设备。建设5条铸造生产线，其中树脂砂生产线2条、负压消失模生产线1条、负压“V法”生产线1条、粘土砂自动水平生产线1条。项目技改后，年生产加工数控机械配件、液压件、阀门与汽车配件等各类铸件2万吨。

根据报告表评价结论、三明市环境保护科学研究所评估意见和三明市大田生态环境局初审意见，以及《福建省投资项目备案证明（内资）》（闽发改备〔2022〕G120202号），项目建设符合《三明市生态环境局关于发布三明市2023年生态环境分区管控动态更新成果的通知》的要求，在落实报告表提出的环境保护措施后，项目建设对环境的影响可得到缓解和控制。我局同意报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺、生态环境保护和环境风险防范对策措施。

二、项目设计、建设及运营中应重点做好以下工作：

（一）该项目环境防护距离为生产车间1外延100米包络范围。项目1吨中频炉熔化废气、3吨中频炉熔化废气经处理后通过1根21米高排气筒排放；5吨中频炉熔化废气、10吨中频炉熔化废气经处理后通过1根20米高排气筒排放；15吨冲天炉熔化废气经处理后通过1根15米高排气筒排放；15吨冲天炉出铁废气、排渣废气经处理后通过1根21米高排气筒排放；树脂砂生产线造型、制芯、浇注废气经处理后通过1根21米高排气筒排放；消失模生产线造型、制芯、浇注废气经处理后通过1根21米高排气筒排放；V法生产线造型、制芯、浇注废气经处理后通过1根21米高排气筒排放；粘土砂生产线造型、制芯、浇注废气经处理后通过1根21米高排气筒排放；树脂砂生产线落砂、砂处理废气经处理后通过1根21米高排气筒排放；消失模生产线落砂、砂处理废气经处理后通过1根21米高排气筒排放；V法生产线落砂、砂处理废气经处理后通过1根21米高排气筒排放；粘土砂生产线落砂、砂处理废气经处理后通过1根21米高排气筒排放；抛丸废气经处理后通过1根15米高排气筒排放；涂装废气、危废暂存间废气经处理后通过1根15米高排气筒排放。

（二）项目清洗废水经处理后回用不外排，生活污水经处理后用于厂区绿化。该项目不得建设直接向外环境水体排放污染物的排污口。

（三）优先选用低噪声设备，优化厂区平面布置，合理布置高噪声设备，对高噪声设备采取基础减振、隔声、消声等降噪措施，并加强机械设备的保养和维护，确保环境噪声达标，防止噪声扰民。

（四）按照有关规定，对固体废物实施分类处理、处置，做到“资源化、减量化、无害化”。废树脂桶、废固化剂桶、废矿物油桶、废切削液桶、废清洗剂桶、废矿物油、废切削液、废活性炭、真空泵废液、沾染油污的金属边角料和金属屑、废弃的含油抹布及劳保用品等危险废物收集、贮存严格执行危险废物贮存相关污染控制标准，禁止将不相容（相互反应）的危险废物混装；一般工业固体废物应进行综合利用，最大限度地减少最终处置量，不能回收利用的须按国家有关规定妥善贮存处置，不得产生二次污染。

（五）严格落实土壤和地下水污染防治措施。按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”的原则，防止污水渗漏对土壤和地下水环境造成污染。

（六）落实非正常工况和停工检修期间污染防治措施。配备必要的应急设备和物资，满足环境风险应急能力要求。制定应急预案，并与当地政府、生态环境部门等应急预案做好衔接。定期进行应急培训和演练，有效防范和应对环境风险。

（七）加强施工期环境管理，落实水质保护、扬尘、垃圾处置和噪声污染防治措施，防止施工废水、施工扬尘、施工噪声和施工固体废物造成环境污染或生态破坏。

（八）根据《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》的要求，在开工前、施工期和建成运营期，建立与公众信息沟通和意见反馈机制，建立畅通的公众参与平台，定期发布项目环境信息，并主动接受社会监督。对于公众反映的建设项目有关环境问题，给予妥善解决。

（九）按照国家和地方有关规定设置规范的污染物排放口，并设立标志牌。排气筒应按规范要求预留永久性监测口。按排污单位自行监测技术指南开展生产运行阶段污染源及对周边环境质量影响监测。

三、你公司应提请并配合大田县各级政府和有关部门做好项目周边用地管控，在项目环境防护距离内不得有居住区、学校、医院、行政办公和科研等环境敏感目标。

四、本项目技改后，全厂污染物排放总量为：二氧化硫1.466吨/年、氮氧化物1.686吨/年、挥发性有机物5.76吨/年，其中挥发性有机物允许排放总量指标已由三明市大田生态环境局调剂获得。项目建设地点不属于省级（含以上）工业园区，不属于城市建成区；行业类别为黑色金属铸造（C3391），不属于国家和省实行总量控制的重点排污行业，不属于四项污染物的主要排放行业，不属于闽江流域上游的水污染型工业企业。按照重点区域和行业总量倍量调剂原则，二氧化硫、氮氧化物按1.2倍调剂，本次所需申购总量为：二氧化硫1.759吨/年、氮氧化物2.023吨/年。项目正式排污前你公司应自行向福建海峡资源环境交易中心有限公司（地址：福州市鼓楼区五四路75号外贸大厦19层03单元）申购所需总量。

五、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度，并做好与排污许可证申领的衔接。项目竣工后，按规定开展竣工环境保护验收。

六、工程规模、生产工艺以及污染防治措施等发生重大变动时，应按照法律法规的规定，重新履行相关审批手续。

七、我局委托三明市生态环境保护综合执法支队和三明市大田生态环境局组织开展“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

三明市生态环境局

2025年8月29日

抄送：大田县人民政府，三明市生态环境保护综合执法支队，三明市环境保护科学研究所，三明市大田生态环境局，福建省华厦能源设计研究院有限公司。