三明市生态环境局文件

明环评〔2025〕50号

三明市生态环境局关于批准三钢闽光LF精炼炉及圆钢产品质量提升设施升级改造项目

环境影响报告书的函

福建三钢闽光股份有限公司：

你公司报送的《三钢闽光LF精炼炉及圆钢产品质量提升设施升级改造项目环境影响报告书（报批稿）》（以下简称“报告书”）和申请审批的函收悉。我局于2025年10月15日受理该报告书的审批申请，在三明市生态环境局门户网站对受理情况进行公开，并将报告书及公众参与说明信息全本公示；于2025年11月12日在三明市生态环境局门户网站对报告书拟作出的审批意见进行公开；上述公示、公开期间，我局未收到关于本报告书的意见。经研究，对该项目环境影响报告书批复如下：
一、该项目位于三明市三元区工业中路三钢闽光现有厂区内，拟进行技改，在二炼钢长材事业部炼钢生产工序中建设1座130吨LF精炼炉，在圆棒生产车间拆除1座加热炉，并在原址新建1座高炉煤气双蓄热步进式加热炉及改造配套公辅设施和厂房；在一炼钢板材事业部建设1座100吨LF精炼炉，并改造配套公辅设施和厂房。项目改建后，全厂不新增炼钢产能。

根据报告书评价结论、三明市环境保护科学研究所评估意见和三明市三元生态环境局初审意见，项目建设符合《三明市生态环境局关于发布三明市2023年生态环境分区管控动态更新成果的通知》等要求，在落实报告书提出的环境保护措施后，项目建设对环境的影响可得到缓解和控制。我局同意报告书中所列建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺、生态环境保护和环境风险防范对策措施。

二、项目设计、建设及运营中应重点做好以下工作：
（一）严格落实大气污染防治措施。项目长材事业部LF炉加投料系统粉尘、中间罐倾翻除尘、LF精炼炉废气经处理后通过1根45米高排气筒排放；加热炉煤气侧烟气通过1根35米高排气筒排放；加热炉空气侧烟气通过1根35米高排气筒排放；板材事业部LF炉加投料系统粉尘、LF精炼炉废气经处理后通过1根45米高排气筒排放。
（二）严格落实水污染防治措施。项目冷却水循环回用，不外排。
（三）严格落实土壤和地下水污染防治措施。按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”的原则，防止污水渗漏对土壤和地下水环境造成污染。从工艺、管道、设备、污水储存等方面采取措施，尽可能从源头上减少污染物产生；厂区按非污染防治区、一般污染防治区和重点污染防治区采取不同的地下水防渗控制；落实土壤、地下水污染监控计划和风险防范措施，避免对土壤、地下水环境造成污染。
（四）严格落实噪声污染防治措施。优先选用低噪声设备，优化厂区平面布置，合理布置高噪声设备，对高噪声设备采取基础减振、隔声、消声等降噪措施，并加强机械设备的保养和维护，防止噪声扰民。

（五）严格落实固体废物收集贮存处置措施。按照有关规定，对固体废物实施分类处理、处置，做到“资源化、减量化、无害化”。危险废物的收集、贮存严格执行危险废物贮存相关污染控制标准，禁止将不相容（相互反应）的危险废物混装。一般工业固体废物应进行综合利用，最大限度地减少最终处置量，不能回收利用的须按国家有关规定妥善贮存处置，不得产生二次污染。
（六）强化环境风险防范和应急措施。加强对危险废物收集、贮存、运输的管理。落实非正常工况和停工检修期间污染防治措施。按规范完善突发环境事件风险防控措施，并确保泄漏物质、消防水、污染雨水等可自流进入事故应急池。配备必要的应急设备和物资，满足环境风险应急能力要求。修编应急预案，并与生态环境部门等应急预案做好衔接。定期进行应急培训和演练，有效防范和应对环境风险。

（七）加强施工期环境管理，落实水质保护、扬尘、垃圾处置和噪声污染防治措施，防止施工废水、施工扬尘、施工噪声和施工固体废物造成环境污染或生态破坏。

（八）根据《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》的要求，在开工前、施工期和建成运营期，建立与公众信息沟通和意见反馈机制，建立畅通的公众参与平台，定期发布项目环境信息，并主动接受社会监督。对于公众反映的建设项目有关环境问题，给予妥善解决。

（九）强化污染源管理工作。按照国家和地方有关规定设置规范的污染物排放口，并设立标志牌。排气筒应按规范要求预留永久性监测口。按排污单位自行监测技术指南开展生产运行阶段污染源及对周边环境质量影响监测。
三、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度，并做好与排污许可证申领的衔接。项目竣工后，按规定开展竣工环境保护验收。

四、工程规模、生产工艺以及污染防治措施等发生重大变动时，应按照法律法规的规定，重新履行相关审批手续。

　　五、我局委托三明市生态环境保护综合执法支队和三明市三元生态环境局组织开展“三同时”监督检查和日常监督管理工作。
三明市生态环境局

2025年11月19日

  抄送：三明市生态环境保护综合执法支队，三明市三元生态环境局，福建省冶金工业设计院有限公司。

 三明市生态环境局办公室           　    2025年11月19日印发
—1—

—1—        


