三明市生态环境局文件

明环评〔2026〕4号

三明市生态环境局关于将乐百祥矿业

有限公司际下矿段方解石矿建设项目

环境影响报告书的批复

将乐百祥矿业有限公司：

你公司报送的《将乐百祥矿业有限公司际下矿段方解石矿建设项目建设项目环境影响报告书（报批稿）》（以下简称“报告书”）和申请审批的函收悉。经研究，对该项目环境影响报告书批复如下：
该项目位于三明市将乐县高唐镇，开采矿种为方解石及共生萤石矿；年开采矿石30万吨，开采方式为地下开采，矿区面积1.02平方公里，开采标高为500米至130米，总服务年限为32年。项目建成后，尾水通过新建入河排污口排放，该入河排污口编号为GC-350428-0055-GY-00，入河排污口地理坐标为东经117.564553°、北纬26.872625°，入河排污口类型为工矿企业入河排污口，污水排放规律为间歇排放，入河方式为管道入河，尾水直接受纳水体为楼杉溪（唐峰溪）。
    根据报告书评价结论、三明市环境保护科学研究所评估意见和三明市将乐生态环境局相关意见，项目建设符合生态环境分区管控、《将乐县国土空间总体规划（2021—2035年）》《福建省矿产资源总体规划（2021—2025年）》《将乐县矿产资源总体规划（2021—2025年）》等要求，在落实报告书提出的各项生态保护及污染防治措施后，项目建设对环境的影响可得到缓解和控制。我局同意报告书中所列建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺、生态环境保护和环境风险防范对策措施。
二、项目设计、建设及运营中应重点做好以下工作：
（一）落实生态保护和恢复措施。在开采过程中，严格按照矿山开发利用方案及开采设计的要求进行开采，认真落实各项矿山生态地质环境保护与治理恢复措施。在采空区地表影响范围内建立监测区，布设地表沉降观测点；在岩移范围的陷落区和错动区外设置警示牌或栅栏等防护措施。
（二）做好废水处理和利用工作。井下凿岩降尘废水、矿井涌水经收集处理后部分水回用于生产，其余部分外排至楼杉溪。生活污水经化粪池处理后用于周边林地浇灌。

（三）落实大气环境保护措施。矿井开采采用湿式凿岩作业、回风侧加装水幕降尘，废石临时堆场扬尘、装卸粉尘、道路扬尘采取洒水降尘措施；初步破碎线粉尘废气经收集处理后通过一根15米高排气筒排放。

（四）落实土壤和地下水污染防治措施。按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”的原则，防止污水渗漏对土壤和地下水环境造成污染。厂区按非污染防治区、一般污染防治区和重点污染防治区采取不同的地下水防渗控制；落实土壤、地下水污染监控计划和风险防范措施，避免对土壤、地下水环境造成污染。
（五）严格控制噪声影响。合理安排生产作业时间，优先选用低噪声设备，对高噪声设备采取基础减振、隔声、消声等降噪措施，并采取措施降低爆破产生的振动影响，防止噪声扰民。

（六）落实固体废物收集贮存处置措施。按照有关规定，对固体废物实施分类处理、处置，做到“资源化、减量化、无害化”。危险废物的收集、贮存严格执行危险废物贮存相关污染控制标准。一般工业固体废物应进行综合利用，最大限度地减少最终处置量，不能回收利用的须按国家有关规定妥善贮存处置，不得产生二次污染。

（七）强化环境风险防范和应急措施。采取监测预防和工程分区防治相结合的手段，减轻对地下水资源总量和水质的影响。配备必要的应急设备和物资，满足环境风险应急能力要求。制定矿山突发性环境事件应急预案，并与当地政府、生态环境部门等应急预案做好衔接，定期进行应急培训和演练，有效防范和应对环境风险。

（八）根据《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》的要求，建立与公众信息沟通和意见反馈机制，建立畅通的公众参与平台，定期发布项目环境信息，并主动接受社会监督。对于公众反映的建设项目有关环境问题，给予妥善解决。

（九）强化污染源管理工作。按照国家和地方有关规定设置规范的污染物排放口，并设立标志牌。入河排污口标志牌应注明排污口编号、主要污染物名称、地理位置及经纬度坐标等信息。入河排污口应按规范要求预留采样口。按排污单位自行监测技术指南开展生产运行阶段污染源及对周边环境质量影响监测。

（十）污水处理设施尾水受纳水体出现水质严重恶化或者水体纳污能力不足等紧急情况时，你单位必须服从相关管理要求进行排污，确保河流水质安全。 

（十一）做好退役期生态环境保护工作，严格落实报告书提出的封场、闭矿期污染防治和生态保护措施。

三、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度，落实排污许可制度。项目竣工后，按规定开展竣工环境保护验收。

四、工程规模、生产工艺以及污染防治措施等发生重大变动时，应按照法律法规的规定，重新履行相关审批手续。

　　五、我局委托三明市生态环境保护综合执法支队和三明市将乐生态环境局组织开展“三同时”监督检查和日常监督管理工作。
附件：同意设置三明市将乐百祥矿业有限公司入河排污口的决定书

三明市生态环境局

                                    2026年1月16日

同意设置三明市将乐百祥矿业有限公司

入河排污口的决定书

将乐百祥矿业有限公司（设置申请单位）：

你（单位）于2025年11月11日向我局提出了三明市将乐百祥矿业有限公司入河排污口设置申请。经审查，根据《中华人民共和国行政许可法》《入河排污口监督管理办法》（生态环境部令第35号）的规定，同意三明市将乐百祥矿业有限公司入河排污口设置决定如下：

	入河排污口类型
	(工矿企业入河排污口
(工业及其他各类园区污水处理厂入河排污口
□城镇污水处理厂入河排污口
(其他参照上述管理的入河排污口_______________

	入河排污口名称
	三明市将乐百祥矿业有限公司入河排污口

	入河排污口编码
	GC-350428-0055-GY-00

	设置类型
	☑新设  (改设  (扩大  

	责任主体基本情况

	责任主体1名称：将乐百祥矿业有限公司

	详细地址
	福建省三明市将乐县高唐镇

	统一社会信用代码
	91350428563367578G

	法定代表人及联系电话
	姓名：涂文景              联系电话：13058723809

	行业类别
	非金属矿采选业 10 石棉及其他非金属矿采选  109

	排污许可证或排污登记编号
	尚未申请

	入河排污口
设置地点
	所在行政区域：福建省三明市将乐县高唐镇楼杉村

	
	排入水体名称：楼杉溪

	
	所在流域：东南诸河

	
	经度（十进制精确到小数点后六位，CGCS2000坐标系）：

117.564553°
纬度（十进制精确到小数点后六位，CGCS2000坐标系）：

26.872625°

	污水排放方式
	(连续
☑间歇
	入河
方式
	(明渠  ☑管道
(泵站  (涵闸
(箱涵  (其他：_______

	是否共用
	(是
☑否
	
	

	入河排污口截面信息
	☑圆形截面：d=0.7m，S=0.3848m2

	
	(方形截面：L×B=   m×  m，S=   m2

	
	(其他形状截面：S=    m2

	入河排污口污水排放量，入河排污口重点污染物排放种类、排放浓度和排放量

	污染物种类
	排放浓度（mg/L）
	全年
	特殊时段（  月至  月）

	
	
	污水排放量（万t/a）
	污染物排放量（t/a）
	污水日排放量（t/d）
	污染物日排放量（t/d）

	入河排污口合计（单一责任主体只需记载此项）

	COD
	50
	322597.35
	16.1299
	883.83
	0.0442

	NH3-N
	5
	
	1.6130
	
	0.0044

	SS
	10
	
	3.2260
	
	0.0088

	氟化物
	2
	
	0.6452
	
	0.0001

	信息公开要求：
根据《入河排污口监督管理办法》以及HJ1386标准要求，该入河排污口的类型、位置、排放特征、排放量、治理措施等信息应以标识牌等方式在入河排污口处信息公开。

	水污染事故应急处理预案以及环境风险防范措施：
将乐百祥矿业有限公司应当按照排污单位有关要求，做好污染事故应急处理预案、环境风险防范及应急处置措施，若出现水质严重恶化或者水体纳污能力不足等紧急情况时，你公司必须服从相关的管理要求限制或停止排放，确保河流水质安全。

	水生态环境保护措施：
为减免该入河排污口设置带来的不利影响，入河排污口设置/使用过程中应当采取监测、巡查、预警等水生态环境保护措施。你公司应按照《入河入海排污口监督管理技术指南 监测》（HJ 1387-2024）要求开展自行监测，每半年监测一次，监测因子包括流量、pH值、化学需氧量、氨氮、总氮、氟化物。

	放射性物质管控措施（仅排放放射性物质的入河排污口需要记载）：
无

	其他需要注意的事项：
（一）在满足污染排放要求基础上，应符合相关部门对供水、堤防安全和河势稳定等问题的保护措施要求。
（二）加强入河排污口规范化管理，在排污口处设置标志牌，并注明排污口编号、主要污染物名称、地理位置及经纬度坐标等信息。排污口须按规范设置监测点和安装视频监控系统。
（三）如该入河排污口位置、排放方式、建设方案及入河污水污染物种类、浓度、排放总量发生变化或自批准之日起3年内未实施的，应重新进行入河排污口设置论证并办理相关审批手续。


  抄送：三明市生态环境保护综合执法支队，三明市环境保护科学研究所，三明市将乐生态环境局，福建明达工程技术服务有限公司。

  三明市生态环境局办公室          　       2026年1月16日印发
—1—

—1—        


